| 序号 | 部位 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血车 （3辆） | 车载专用录像机 | - 支持≥4路IPC接入，分辨率最大5MP。支持标准H.264/H.265码流，支持双码流；具备≥1路CVBS视音频输出；具备≥1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080； - 全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷；能够同时接入≥2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式；硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； - 支持4G/5G无线模块、WIFI模块，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便产品通过无线网络模块升级；内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/BD/GLONASS定位，定位信息同步封装入录像码流中； - 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息；主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定；具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能；宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求； - 铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性；支持相机上下、左右、中心镜像； - 支持Ehome协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能；支持GB28181、JT/T808等协议； - 网络视频输入：支持≥4路5MP IPC接入，支持POE供电；接交换机拓展4路，最大支持8路相机接入，最高支持5MP相机接入；音频输出：1路，用于音频预览、和语音对讲复用； - 视频输出：CVBS输出：≥1路，分辨率：PAL制式704×576；NTSC制式704×480；VGA输出：≥1路，分辨率：1920×1080\1280×1024\1280×720\1024×768 ；视频压缩标准：H.264/H.265；音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726；音频码率：16kbps-64kbps； - 码流类型：复合流/视频流；双码流：支持；帧率：PAL：1~25帧/秒，NTSC：1~30帧/秒；视频码率：模拟相机：64kbps -4Mbps；IPC相机：64kbps-12Mbps；编码分辨率：模拟相机主码流： 1080P/720P/WD1/4CIF；IPC相机主码流：5MP/1080P/720P/WD1/4CIF； - 模拟/IPC子码流：720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF ；SD卡扩展：1个标准SD卡插槽，最大支持512 GB；硬盘：可插拔式硬盘盒，支持≥2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘。SSD每块最高支持4T，HDD每块最高支持2T；Wi-Fi接口（2.4G是1个，5.8G是2个），位于可插拔组件上。 | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 车载专用录像机通信无线模块 | 1.≥1×4G卡槽，≥1×罗森伯格连接器。 | 张 | 3 |  |  |  |
|  |  | 车载专用录像机保护机箱 | 1.用于固定主机，具有防盗、防踩踏、防水、防尘等功能。 | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 车载专用录像机硬盘 | - 硬盘容量：≥6T； - 2.硬盘尺寸：2.5寸； - 车载专用SATA硬盘； 4.盘位：2个。 | 块 | 6 |  |  |  |
|  |  | 车载专用半球形摄像头 | - ≥400万 1/3"CMOS红外ICR日夜型车载网络摄像机 车内款； 最小照度:0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR； - 镜头:4mm@1.6；镜头【2.0mm(122°),2.8mm(95°),4mm(78°),6mm(49°),8mm(37°)可选】；调整角度：水平-30~30°,垂直0~75°,旋转0~360°； - 宽动态范围：≥120dB；视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG；大图像尺寸:2560*1440； - 存储功能:支持TF卡扩展，最大256G；通讯接口:RJ45自适应网口； - 工作温度和湿度:-30℃~75℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应:DC9-36v / PoE(802.3af)；电源接口:5.5mm圆头电源； - 功耗:7.5W MAX；防护等级:IP67；防暴等级:IK10； - 红外照射距离:最远可达10米；支持内置麦克风。 | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 全彩智能网络语音对讲摄像头 | - ≥600万定焦智能筒型网络摄像机； - 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； - 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； - ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达≥30 m； - 传感器类型≥1/2.4" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux ；宽动态：120 dB ； - 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° - 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°；6 mm，水平视场角：51°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°；8 mm，水平视场角：48°，垂直视场角：26°，对角视场角：55°；12 mm，水平视场角：29°，垂直视场角：17°，对角视场角：33°； - 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm ； - 最大分辨率≥3200 × 1800；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ； - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 。 | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 8口POE交换机 | 1.千兆无管理POE交换机； 2.包转发率≥13.39Mpps； 3.交换容量≥18Gbps； 4.输出功率≥124W,国标交流适配器。 | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 辅材 | 1.线管、线卡、线槽等辅材。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 固定献血屋(宣汉、渠县、大竹、通川、达川共5个) | 600万全彩网络摄像头（半球型） | 1. ≥600万定焦智能海螺型网络摄像机； 2. 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 3. 最高分辨率可达≥3200 × 1800 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境； 4. ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高 5. 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux ；宽动态：120 dB；调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°；4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°；6 mm，水平视场角：51°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°；8 mm，水平视场角：48°，垂直视场角：26°，对角视场角：55° ； 6. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm ； 7. 最大分辨率≥3200 × 1800；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264； 8. 网络≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。 | 台 | 25 |  |  |  |
|  |  | 全彩智能网络语音对讲摄像头 | 1.≥600万定焦智能筒型网络摄像机 2. 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 3. 最高分辨率可达≥3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 4. ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高 5. 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux ；宽动态：120 dB ； 6. 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 7. 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°；6 mm，水平视场角：51°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°；8 mm，水平视场角：48°，垂直视场角：26°，对角视场角：55°；12 mm，水平视场角：29°，垂直视场角：17°，对角视场角：33°； 8. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm 9. 最大分辨率≥3200 × 1800；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 10. 网络≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器。 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 8口POE交换机 | 1.千兆无管理POE交换机； 2.包转发率≥13.39Mpps； 3.交换容量≥18Gbps； 4.输出功率≥124W,国标交流适配器。 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 存储录像机 | - ≥4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘； - 视频接口≥2×HDMI，1×VGA； - 网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； - 报警接口≥16路报警输入，4路报警输出； - 串行接口≥1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口；USB接口：3×USB 2.0；输入带宽：80Mbps；输出带宽：80Mbps；接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入； - 解码能力≥支持8×1080P；显示能力：最大支持4K输出； | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 监控级硬盘 | 1.容量：≥12TB； 2.尺寸：3.5英寸； 3.接口： SATA 3.0接口； 4.转速≥7200RPM； 5.具备高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧，24×7小时全天候高效稳定运行年度工作负载等级为300TB/年，MTBF可达≥1,000,000小时。 | 块 | 15 |  |  |  |
|  |  | 站点辅材 | 1.管材、线管、线槽、线卡等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 中心建设 | 600万全彩网络摄像头（筒型） | - ≥600万 1/2.4" CMOS双光筒型网络摄像机； - 最高分辨率可达≥3200 × 1800 @25 fps； - 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； - ≥1个内置麦克风； - 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m； - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； - 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS； - 最低照度：彩色：0.005 Lux； - 宽动态：120 dB； - 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°； - 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°； - 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°； - 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°； - 补光灯类型：白光灯，红外灯； - 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； - 防补光过曝：支持； - 红外波长范围：850 nm ； - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码； - 子码流：H.265/H.264/MJPEG； - 第三码流：H.265/H.264 ； - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 音频：1个内置麦克风。 | 台 | 40 |  |  |  |
|  |  | 全彩智能网络语音对讲摄像头 | 1. ≥600万定焦智能筒型网络摄像机； 2. 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 3. 分辨率可达≥3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 4. ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 5. 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux ；宽动态：120 dB ； 6. 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 7. 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°；6 mm，水平视场角：51°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°；8 mm，水平视场角：48°，垂直视场角：26°，对角视场角：55°；12 mm，水平视场角：29°，垂直视场角：17°，对角视场角：33°； 8. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm ； 9. 分辨率≥3200 × 1800；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264； 10. 网络≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 ； | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 存储录像机 | - ≥16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； - 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘； - 视频接口≥2×HDMI，2×VGA； - 网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； - 报警接口≥16路报警输入，≥9路报警输出； - 串行接口≥1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口； - USB接口≥2×USB 2.0，1×USB 3.0； - 输入带宽≥256Mbps； - 输出带宽≥160Mbps； - 接入能力≥32路H.264、H.265格式高清码流接入； - 解码能力≥最大支持24×1080P； - 显示能力≥最大支持4K+1080P异源输出； | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 监控级硬盘 | 1.容量：≥8TB； 2.尺寸：3.5英寸； 3.接口： SATA 3.0接口； 4.转速：7200RPM； 5.具备高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧，24×7小时全天候高效稳定运行年度工作负载等级为300TB/年，MTBF可达≥1,000,000小时。 | 块 | 33 |  |  |  |
|  |  | 解码器 | - 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； - 支持HDMI≥ 1.4视频信号输出，支持≥4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W； - 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； - 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； - 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； - 最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙； - 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 - 电视墙功能； - 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组； - 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙； - 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作； - 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作； - 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG； - 解码分辨率≥最高3200W像素； - 视频解码通道≥128； - 视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）； - MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码； - 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36； - 场景数量≥64 ； - 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz； - 视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K ； - 视频输入接口：2路HDMI 1.4； - 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz ； - 音频输入接口：2路HDMI内嵌 ； - 音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出； - 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ； - 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2； - 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系； - 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式； - 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 综合安防管理一体机 | 1.集成综合管理平台，具有视频、门禁、停车管理、人员布控、人车智能搜索、人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理、视频质量诊断业务，电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗等智能报警事件； 2.内置平台和存储2个独立的主板和系统，≥32GB DDR4 内存，≥5个SATA接口，≥2个HDMI，≥1个DP接口，≥4个千兆网口，≥4个USB接口； 3.支持≥300路视频，≥50个门禁，≥1500户可视对讲，≥1万人员，≥4车道，≥200个防区管理，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，每个人员至少支持人脸、指纹、卡； 4.支持以脸搜脸、人体查询、车辆查询、人车轨迹查询等智能应用功能，支持上传图片并识别图片中人脸、人体和车辆目标，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并展示轨迹； 5.支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索； 6.支持自动在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 7.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价，采集方式包括但不限于：通过采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息通过APP方式采集人脸照片通过人证比对设备离线或在线采集人脸照片通过平台批量导入人脸照片，支持验证照片命名、大小和质量是否符合要求； 8.支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展； 9.支持电视墙场景管理和场景切换，支持对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，支持在iPad或其他平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 10.支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸； 11.支持对监控点、编码设备的在线状态进行巡检，支持以统计图方式展示巡检结果，支持监控图像视频质量诊断，支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换等； 12. 支持GB/T 28181-2011/2016协议上下级平台级联， 并能提供对外API接口。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 专线 | 1.利用现有互联网专线增加IP |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 视频处理终端 | - CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)6核12线程； 2.内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 3.固态硬盘：1个256G SSD； 4.扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0； 5.显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ； 6.操作系统：Windows10 Home（激活） | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 千兆交换设备 | 千兆无管理POE交换机,包转发率26.78Mpps,交换容量36Gbps,16个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率247W,挂耳默认自带，支持蓝口转发优先； | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 网络核心交换设备 | 万兆web管理交换机,包转发率108Mpps,交换容量336Gbps,24个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,,挂耳默认自带； | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 企业级网关 | 带机量200台,出口带宽1G,1*GE(WAN口),4*GE(LAN口),Mac地址表:2K,自然散热,桌面款,支持AC功能,最大可管理32个AP,支持EasyWeb功能； | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 企业级防火墙（带VPN功能） | 1、桌面设备，配置≥10个电口，2个≥SFP光口，≥1个Console口； 2、吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接数≥40万，每秒新建连接数≥2万，开启全功能威胁防护吞吐量≥1.2Gbps，IPSec吞吐量≥1Gbps，IPSec最大隧道数≥1000，SSL VPN并发用户数≥100，含SSL VPN ≥100用户授权，虚拟防火墙数≥10个; 3、防火墙需采用国产安全操作系统、国产芯片； 4、中国信息安全测评中心出具的有效期内的信息技术产品安全测评证书； 5、IPV6能力，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 6、策略管理，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； 7、NAT转换，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题； 8、防火墙应具备威胁防护AI引擎，AI引擎用于DGA域名请求检测，RDP协议暴力破解检测，SSH协议暴力破解检测，恶意C&C流量检测，ECA恶意加密流量识别，SQL注入流量检测； 9、应支持安全综合评估，能对防火墙健康度检查，应能给出对应分值，能够直观展现严重问题、一般问题、提示问题的问题条数；检查项至少应包括硬件健康度、网络及业务健康度、资源使用、系统健康度等等；应能够根据健康度检查结果给出处理建议； 10、应支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，支持DNS过滤，应支持对DNS高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能； 11、应支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； 12、应支持可视化管理，对设备进行组网图配置，组网图能够直观的呈现内网区域、服务器区域、外网区域的可视化管理，链路能展现运行状况，应包含IP地址、接口状态、输入流量、输入错包数、输出流量、输出错包数、速率等； 13、应支持虚拟防火墙，能够对虚拟资源灵活配置，配置项包括会话数、策略数、IPSec隧道数，整体带宽、新建回话速率等进行按需分配，同时应支持剩余资源查询，确保灵活分配；支持虚拟服务安全管控，虚拟服务策略应包括IP地址/地区、协议、时间段、WAN ID、反病毒/入侵防御/URL过滤/内容过滤/WEB应用防护等； 14、产品能力，防火墙需进入Gartner企业防火墙四象限，具备中国信息安全测评中心EAL4+级证书。 | 台 | 8 |  |  |  |
|  |  | 网线 | 1.支持千兆以太网信号传输。 2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 3.PVC/PE护套，耐磨、抗拉强度高，保障安全。 4.均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 箱 | 4 |  |  |  |
|  |  | 电源线 | 1.无氧铜国标，RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |  |  |
|  |  | 42U机柜 | 1.600*800*2000，前后网门 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 其他辅材 | Pvc线管，排插，扎带，水晶头等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |